同泰怡海光三号服务器BIOS配置说明

版本：1.1

日期：2022年10月24日

适用产品：

1. TU625V2 – 同泰怡第二代海光通用服务器旗舰版

2. TU625MSV2 - 同泰怡第二代海光通用服务器标准版

3. TS655V2 - 同泰怡第二代海光存储服务器旗舰版

4. TS655MSV2 - 同泰怡第二代海光存储服务器标准版

5. T2DEHG – 同泰怡海光服务器EEB主板

注意：遵守所有适用的版权法是用户的责任。在不限制版权许可权利的前提下，未经百敖(Byosoft)明确书面许可，不得出于任何目的或以任何形式或任何手段（电子、机械、影印、记录或其他方法）复制本文档的任何部分，或者将其存储或引入检索系统，或者修改或用于其衍生作品，或者将其进行传播。对于本规范中的主题，百敖可能拥有知识产权。百敖(Byosoft)保留该文档升级更新过程中不作另行通知的权力。

南京百敖软件股份有限公司

版本历史

| 版本 | 时间 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022-8-17 | 初稿 |
| V1.1 | 2022-10-24 | 添加禁用启动项类型 |

目  录

1 BIOS概述	1

1.1 基本功能	1

2 BIOS配置界面介绍	2

2.1 概述	2

2.1.1 进入百敖UEFI BIOS的配置界面	2

2.1.2 页面布局	2

2.2 主页界面功能描述	3

2.2.1 处理器信息	4

2.2.2 内存信息	5

2.2.3 系统日期和时间	7

2.2.4 系统概述	7

2.2.5 PSP固件版本	8

2.2.6 选择语言	9

2.3 设备页面功能描述	10

2.3.1 PCIE 配置	11

2.3.2 显示配置	12

2.3.3 SATA配置	13

2.3.4 SATA设备信息	14

2.3.5 NVME设备	15

2.3.6 USB配置	16

2.3.7 PCI设备信息	17

2.4 高级界面功能描述	18

2.4.1 串口重定向	19

2.4.2 服务管理	21

2.4.3 RTC唤醒	23

2.4.4 海光设置	24

2.4.5 UEFI HII配置	25

2.5 安全界面功能描述	26

2.5.1 设置管理员/用户密码	27

2.5.2 TCG2配置	29

2.5.3 硬盘密码	29

2.5.4 TCM配置	31

2.5.5 安全启动	32

2.6 启动界面功能描述	34

2.6.1 禁止启动项类型	35

2.7 退出界面功能描述	36

BIOS概述

BIOS(Basic Input Output System) 基本输入输出系统，是加载在计算机主板芯片上最基本的程序代码。它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序。其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制，寻找启动设备，启动系统或其他预引导环境等。

百敖UEFI固件是遵循UEFI 2.7版本的规范要求的标准固件产品。其适用于同泰怡海光T2DMHG和T2DEHG项目，用于初始化平台的硬件和加载并引导操作系统。

本文档适用于百敖UEFI BIOS固件，简单描述了BIOS 配置界面中选项的功能及相应的设置方法。

图 1-1 BIOS主界面

基本功能

- 符合UEFI 2.7/PI 2.1.0.2规范

- 支持串口重定向

- 支持USB键盘、鼠标

- 支持通过USB设备安装、启动操作系统

- 支持PXE启动

- 支持配置界面中、英文显示

- 具备UEFI BIOS的其他基本功能

BIOS配置界面介绍

概述

配置界面是百敖UEFI BIOS提供的用于显示、设置、修改BIOS选项的环境，该界面支持USB键盘以及串口重定向操作，能够提供多种语言显示（默认支持中文）。

本文描述了配置界面的使用方法。

进入百敖UEFI BIOS的配置界面

在按下平台的Power Button按钮以后，BIOS开始执行平台硬件初始化，通过串口接收工具，当看到串口输出“Press Del to enter SETUP, and Press F11 to enter Boot Menu， and Press F12 to enter PXE boot.”信息后，按下Delete键，即可进入百敖UEFI BIOS的配置界面。

页面布局

BIOS配置界面的每个页面每个页面均按如图 2-1所示排版：

图 2-1 配置界面页面布局

- 页面说明区：显示各个主页面的标题，如：主页、高级、安全等

- 选项配置区：提供相关选项的显示、配置等功能

- 选项说明区：提供选项的帮助说明信息

- 操作说明区：提供如何在配置界面中进行修改、保存操作的说明

主页界面功能描述

当在BIOS启动过程中按下“Delete”键后，BIOS默认显示此页面。

主页页面主要用来显示平台信息，包括固件厂商、固件版本、发布版本、固件生成时间、BMC状态、主板信息、处理器信息、内存信息、系统日期和时间、系统概述、PSP固件版本、用户登录类型及选择语言，如图 2-2所示：

图 2-2主页页面

- 固件厂商：百敖软件

- 固件版本：百敖CRB2.0

- 发布版本：00.07（依据实际版本号显示）

- 固件生成时间：08/15/2022 13:25（依据主板固件实际生成时间显示）

- BMC状态：正常（依据主板BMC实际状态显示）

- 主板信息：T2DMHG（或T2DEHG）

- 处理器信息：CPU数量、CPU厂商、CPU型号、CPU核数、CPU线程数、CPU频率、CPU内存通道数、L1缓存大小、L2缓存大小、L3缓存大小、CPU热设计功耗、CPU序列号

- 内存信息：内存总容量、内存当前频率、内存插槽类型、内存插槽总数、内存空插槽总数、内存总数量及内存在位状态等

- 系统日期和时间：显示和修改系统日期和时间，日期和时间的修改方法请参考右侧的帮助信息

- 系统概述：主机商标标识、主机编号、资产管理名称、系统UUID、UEFI版本号、SMBIOS版本号、PI版本、CSM发布时间

- 用户登录类型：管理员或者普通用户

- 选择语言：中文/English

处理器信息

若光标的焦点在“处理器信息”时，按下“Enter”键，则会进入处理器信息子页面，如图2-3所示：

图 2-3处理器信息页面

- 处理器1

- 处理器类型：Hygon C86 7385 32-core Processor

- 处理器ID：0x900F22 (Family 24, Model 3. Stepping 2)

- 处理器频率：2000 MHZ

- 处理器热设计功耗：190 W

- 处理器电压：1.0V

- 一级数据缓存大小（每座）：1024 KB / 8-Way

- 一级指令缓存大小（每座）：2048 KB / 4-Way

- 二级缓存大小（每座）：16384 KB / 8-Way

- 三级缓存大小（每座）：64 MB / 64-Way

- 处理器核心数量：32 Core(s) / 64 Thread(s)

- 处理器微码补丁版本：0x80901047

- 处理器2

- 处理器类型：Hygon C86 7385 32-core Processor

- 处理器ID：0x900F22 (Family 24, Model 3. Stepping 2)

- 处理器频率：2000 MHZ

- 处理器热设计功耗：190 W

- 处理器电压：1.0V

- 一级数据缓存大小（每座）：1024 KB / 8-Way

- 一级指令缓存大小（每座）：2048 KB / 4-Way

- 二级缓存大小（每座）：16384 KB / 8-Way

- 三级缓存大小（每座）：64 MB / 64-Way

- 处理器核心数量：32 Core(s) / 64 Thread(s)

- 处理器微码补丁版本：0x80901047

内存信息

若光标的焦点在“内存信息”时，按下“Enter”键，则会进入内存信息子页面，如图 2-4所示：

图 2-4内存信息页面

图 2-5 CPU 1页面

图 2-6 CPU 2页面

- 内存总容量：根据当前实际内存总容量显示

- 内存速度：根据当前内存速度显示

- CPU 1：显示各内存插槽状态，若无内存条，显示未安装；若有内存条，则显示其信息

- CPU 2：显示各内存插槽状态，若无内存条，显示未安装；若有内存条，则显示其信息

系统日期和时间

若光标的焦点在“系统日期和时间”时，按下“Enter”键，则会进入系统日期和时间子页面，如图 2-7所示：

图 2-7系统日期和时间页面

- 系统日期（月/日/年）：设定日期，使用Tab键可以在日期区域切换。可支持从2021至2099年之间切换

- 系统时间（时：分：秒）：设定时间，使用Tab键可以在时间区域切换

系统概述

若光标的焦点在“系统概述”时，按下“Enter”键，则会进入系统概述子页面，如图 2-8所示：

图 2-8 系统概述页面

- 主机商标标识：Hygon

- 主机编号：显示为空表示未写入主机编号

- 资产管理名称： 显示为空表示未写入资产管理名称

- 系统UUID： 系统唯一标识符

- UEFI版本号：UEFI 2.70; PI 1.70

- SMBIOS版本号：3.3

- Agesa PI版本：HygonPI 2.1.0.2

- CSM发布时间：08/10/2022

PSP固件版本

若光标的焦点在“PSP固件版本”时，按下“Enter”键，则会进入PSP固件版本子页面，如图 2-9所示：

图 2-9 PSP固件版本页面

- PSP启动加载器版本：1.3.33.0

- SMU固件版本：1.6.95

- ABL固件版本：1.3.47.0

- APCB固件版本：0.37

- APOB固件版本：0.12

- APPB固件版本：0.1

选择语言

该根据需要选择合适的语言，默认显示中文。如图 2-10所示：

图 2-10选择语言信息页面

设备页面功能描述

该页面显示PCIE配置、显示配置、SATA配置、SATA设备信息、NVME设备、USB配置、PCI设备信息，如图 2-11所示：

图 2-11 设备页面

- PCIE配置：此选项用以设置PCIE相关配置

- 显示配置：此选项用以设置显示相关配置

- SATA配置：此选项用以设置和显示SATA相关配置

- SATA设备信息：此选项用以显示SATA设备信息

- NVME设备：此选项用以显示NVME设备信息

- USB配置：此选项用以设置和显示USB相关配置

- PCI设备信息：此选项用以显示PCI设备信息

PCIE 配置

若光标的焦点在“PCIE配置”时，按下“Enter”键，则会进入PCIE配置子页面，如图 2-12所示：

图 2-12 PCIE配置页面

- PCIE唤醒：打开或关闭PCIE唤醒

以下选项根据主板上实际PCIE接口显示

- SM PORT0：打开或关闭SM PORT0

- M.2 SLOT0(CPU1)：打开或关闭M.2 SLOT0(CPU1)

- OCP：打开或关闭OCP

- CPU1_SLIM0_1(J51 X4)：打开或关闭CPU1_SLIM0_1(J51 X4)

- CPU1_SLIM0_2(J51 X4)：打开或关闭CPU1_SLIM0_2(J51 X4)

- CPU1 LANE 80~95:打开或关闭CPU1 LANE 80~95

- CPU1 LANE 112~127:打开或关闭CPU1 LANE 112~127

- M.2 SLOT1(CPU2)：打开或关闭M.2 SLOT1(CPU2)

- CPU2 SLIM1(J53 X8)：打开或关闭CPU2 SLIM1(J53 X8)

- RISER2_3(X8)：打开或关闭RISER2_3(X8)

- RISER2_2(X8)：打开或关闭RISER2_2(X8)

- RISER2_1(X8)：打开或关闭RISER2_1(X8)

- RISER3_1(X8)：打开或关闭RISER3_1(X8)

- RISER3_2(X8)：打开或关闭RISER3_2(X8)

- PCIE状态列表：显示当前PCIE接口所接设备信息

显示配置

若光标焦点在“显示配置”时，当按下“Enter”键，则会进入该子页面，如图 2-13所示：

图 2-13 显示配置页面

- 优先显示控制器：选择优先显示的显卡，默认为所有显卡

- 板载显卡：ASPEED BMC 2500

- 外插显卡：根据实际外插显卡型号显示

SATA配置

若光标焦点在“SATA配置”时，当按下“Enter”键，则会进入该子页面，如图 2-14所示：

图 2-14  SATA配置页面

- SATA控制器1（REAR SATA PORT0 CPU1）：打开或关闭REAR SATA PORT0 CPU1连接的背板上的Sata Port

- SATA控制器2（SATA PORT0 CPU1 & SATA PORT1 CPU1）：打开或关闭SATA PORT0 CPU1和SATA PORT1 CPU1连接的背板上的Sata Port

- SATA控制器3（SATA PORT2 CPU2）：打开或关闭SATA PORT2 CPU2连接的背板上的Sata Port

SATA设备信息

若光标焦点在“SATA设备信息”时，当按下“Enter”键，则会进入该子页面，如图 2-15所示：

图 2-15  SATA设备信息页面

- SATA控制器1（REAR SATA PORT0 CPU1）：显示REAR SATA PORT0 CPU1连接的背板上所接硬盘信息

- SATA控制器2（SATA PORT0 CPU1 & SATA PORT1 CPU1）：显示SATA PORT0 CPU1和SATA PORT1 CPU1连接的背板上所接硬盘信息

- SATA控制器3（SATA PORT2 CPU2）：显示SATA PORT2 CPU2连接的背板上所接硬盘信息

NVME设备

若光标焦点在“NVME设备”时，当按下“Enter”键，则会进入该子页面，显示主板上NVME设备信息，如图 2-16所示：

图 2-16  NVME设备页面

USB配置

若光标焦点在“USB配置”时，当按下“Enter”键，则会进入该子页面，如图 2-17所示：

图 2-17 USB配置页面

- USB等待端口稳定延时：配置USB设备检测延迟时间，单位为毫秒，默认100毫秒

- USB存储设备支持：打开或关闭USB存储设备的支持，默认打开

- CPU1 USB端口：打开或关闭CPU1 USB端口的支持，默认打开

- CPU2 USB端口：打开或关闭CPU2 USB端口的支持，默认打开

- USB设备列表：显示接入的USB相关设备信息

PCI设备信息

若光标焦点在“PCI设备信息”时，当按下“Enter”键，则会进入该子页面，显示当前PCI设备信息，如图 2-18所示：

图 2-18 PCI设备信息页面

高级界面功能描述

该页面显示CPU C-State状态、系统调试模式、4GB以上空间解码、超线程、CPU SVM控制、CPU P-State控制、SR-IOV控制、NUMA、漏桶分钟数、PCIE CE阈值、CPU CE阈值、APEI CPU CE注错支持，RAS CE Smi阈值、串口重定向、服务管理、RTC唤醒、海光设置和UEFI HII配置，则如图 2-19所示：。

图 2-19 高级页面

- CPU C-State状态：显示CPU C-State状态

- 系统调试模式：打开或关闭串口调试信息

- 4GB以上空间解码：打开或关闭4GB以上空间解码

- 超线程：打开或关闭超线程

- CPU SVM控制：打开或关闭CPU SVM

- CPU P-State控制：打开或关闭CPU P-State

- SR-IOV支持：打开或关闭单根I/O虚拟化

- NUMA:打开或关闭CPU NUMA

- 漏桶分钟数：设置内存CE错误数减少的周期

- PCIE CE阈值：设置PCIE CE阈值，范围0~10000

- CPU CE阈值：设置CPU CE阈值，范围1~4096

- APEI CPU CE注错支持：打开或关闭APEI CPU CE注错支持

- RAS CE Smi阈值：设置CE风暴阈值，范围5~20

- 串口重定向：此选项用以设置串口重定向相关配置

- 服务管理：此选项用以设置服务管理相关配置

- RTC唤醒：设置系统启动的星期和时间

- 海光设置：此选项用以设置海光相关配置

- UEFI HII配置：此选项用以设置和显示UEFI HII相关配置

串口重定向

若光标的焦点在“串口重定向”时，按下“Enter”键，则会进入串口重定向子页面，串口重定向默认关闭，如图 2-20所示：

图 2-20 串口重定向（默认关闭）

若打开串口重定向，则如图 2-21所示：

图 2-21 串口重定向打开

- 串口重定向：选择是否打开串口重定向，默认关闭

- 串口波特率：显示串口波特率（当串口重定向打开才显示），默认115200

- 终端类型：选择终端类型（当串口重定向打开才显示），默认Auto

服务管理

若光标焦点在“服务管理”时，按下“Enter”键，则会进入子页面，如图 2-22所示：

图 2-22服务管理信息页面

- BMC自检状态：显示BMC的自检状态，正常为PASSED

- BMC Firmware版本：显示BMC的固件版本号

- IPMI版本：显示IPMI的版本号，固定为2.0

- 专用SOL：启用或禁用SOL功能，默认禁用

- BMC系统日志：此选项可以收集BMC系统日志，最多显示最新的200条

- 清除系统事件日志：此选项可以清除BMC系统日志

- BMC网络配置：此选项可以查看BMC网络配置信息

BMC系统日志

若光标焦点在“BMC系统日志”时，按下“Enter”键，则会进入BMC系统日志信息子页面，如图 2-23所示：

图 2-23 BMC系统日志页面

BMC网络配置

若光标焦点在“BMC网络配置”时，按下“Enter”键，则会进入BMC网路配置子页面，如图 2-24所示：

图 2-24 BMC网络配置

- 专用局域网配置：此选项用来查看专用网络设备信息，并且修改专用网络相关功能

- 共享口网络配置：此选项用来查看共享网络设备信息，并且修改共享网络相关功能

RTC唤醒

若光标焦点在“RTC唤醒”时，按下“Enter”键，则会进入子页面，设置系统启动的星期和时间，如图 2-25所示：

图 2-25 RTC唤醒页面

海光设置

若光标焦点在“海光设置”时，按下“Enter”键，则会进入海光设置子页面，如图 2-26所示：

图 2-26 海光设置页面

海光设置中的选项可以参考HygonCbsHelp.pdf

UEFI HII配置

若光标焦点在“UEFI HII配置”时，按下“Enter”键，则会进入子页面，如图 2-27所示：

图 2-27 UEFI HII配置

- UEFI HII 配置：此选项包括网络以及存储设备配置，具体显示内容依照实际为准

Setup语言设置为中文时，UEFI HII配置里许多内容仍为英文，因为大部分外插扩展卡不支持中文。

安全界面功能描述

该界面用来显示设置管理员密码、设置用户密码、设置密码有效期、开机密码（设置管理员密码后可见）、TPM选择、海光TPCM、TCG2配置、硬盘密码、TCM配置、安全启动和硬盘绑定，如图 2-28所示：

图 2-28 安全页面（默认配置下）

- 设置管理员密码：此选项可以用来设置和删除管理员密码

- 设置用户密码：此选项可以用来设置和删除用户密码

- 设置密码有效期：设置密码的有效期(管理员密码设置后才显示)

- 开机密码：此选项用来设置是否开启开机密码(管理员密码设置后才显示)

- TPM选择：默认关闭，可以选择CPU内置FTPM或外插DTPM(SPI)或外插DTPM(LPC)

- 海光TPCM：打开或关闭海光TPCM

- TCG2配置：默认显示选项，当选择FTPM或DTPM并保存重启后，该选项内会显示当前的TPM设备信息，及相关配置

- 硬盘密码：此选项用以显示和设置硬盘密码（RAID卡和SAS卡上的硬盘不支持），如果系统中没有连接硬盘，则显示为空

- TCM配置：显示Tcm设备信息

- 安全启动：此选项可以设置安全启动

- 硬盘绑定：选择启动硬盘（RAID卡和SAS卡上的硬盘不支持）

:

请牢记管理员密码，密码一旦丢失，将无法进入BIOS配置界面！

设置管理员/用户密码

若光标的焦点在“设置管理员密码/设置用户密码”时，按下“Enter”键，则会进入该子页面，如图 2-29所示：

图 2-29 管理员/用户密码界面

设置管理员密码后，开机密码选项可见，如图2-30所示：

图 2-30开机密码

TCG2配置

若光标的焦点在“TCG2配置”时，按下“Enter”键，则会进入该子页面，如图 2-31所示：

图 2-31 TCG2配置页面

硬盘密码

若光标的焦点在“硬盘密码”时，按下“Enter”键，则会进入该子页面，根据当前接入的硬盘显示信息，如图 2-32所示：

图 2-32 硬盘密码界面

- 设置硬盘密码的哈希算法：选择生成硬盘密码的哈希算法，默认SHA256

若选择了某个硬盘进入后，则会进入该子页面，如图 2-33所示：

图 2-33 设置硬盘密码前

若设置完硬盘密码后，“禁用硬盘密码”、“更改硬盘用户密码”、“更改硬盘管理员密码”、“安全擦除硬盘数据”会出现，如图2-34所示：

图 2-34 设置硬盘密码后

- 安全擦除硬盘数据：擦除硬盘数据

- 禁用硬盘密码：输入现有密码之后来删除硬盘密码

- 更改硬盘用户密码：更改硬盘用户密码，硬盘密码保持启用

- 更改硬盘管理员密码：更改硬盘管理员密码，硬盘密码保持启用

：

请牢记硬盘密码，密码一旦丢失，驱动器将无法使用！

TCM配置

若光标的焦点在“TCM配置”时，按下“Enter”键，则会进入该子页面，显示TCM设备信息，如图 2-35所示：

图 2-35 TCM配置页面

安全启动

若光标的焦点在“安全启动”时，按下“Enter”键，则会进入该子页面，如图 2-36所示：

图 2-36 安全启动页面

- 安全启动：选择安全启动功能是否开启，默认关闭

- 恢复出厂设置：若光标的焦点在“恢复出厂设置”时，按下“Enter”键，将会把安全启动重置到出厂默认值

- 重置为设定模式：若光标的焦点在“重置为设定模式”时，按下“Enter”键，将会重置为设定模式

- 进入审计模式：若光标的焦点在“进入审计模式”时，按下“Enter”键，将会重新启动并进入审计模式

:

从用户模式进入审计模式将会导致PK被删除！

- 进入部署模式：若光标的焦点在“进入部署模式”时，按下“Enter”键，将会重新启动并进入部署模式

- 安全设置项管理：选择此项可更改安全设置启动项，如图2-37所示

图 2-37 安全设置项管理选项

启动界面功能描述

该界面用来配置启动相关的功能，如用户等待时间、数字锁定键开机状态、启动模式、内置Shell、网络引导、网络启动重试、网络引导IP版本、Http启动、禁止启动项类型、更改启动顺序等信息，如图 2-38所示：

图 2-38 启动页面

- 用户等待时间：此选项用以等待热键的倒计时秒数，范围是1秒到20秒，默认值5秒

- 数字锁定键开机状态：此选项用以控制数字锁定键的开机状态，默认打开

- 启动模式：设此选项用以选择启动模式，默认仅UEFI

- 内置Shell：此选项用以打开或关闭内置SHELL，默认打开

- 网络引导：此选项用以打开或关闭网络引导，默认打开

- 网络启动重试：此选项用以设置网络启动重试次数

- 网络引导IP版本：此选项用以选择一个网络引导IP版本，默认IPv4

- Http启动：此选项用以打开或关闭Http Boot，默认关闭

- 禁止启动项类型：此选项用以设置需要禁止的UEFI和Legacy启动项类型

- UEFI 模式下的开机顺序：根据启动模式选择启动顺序，此选项用以选择UEFI模式下设备的启动顺序（启动模式为仅UEFI时可见）

- 传统模式下的开机顺序：根据启动模式选择启动顺序，此选项用以选择传统模式下设备的启动顺序（启动模式为仅Legacy时可见）

当存在对应启动设备时,才会相应显示设备的启动优先顺序选项。若无对应启动设备，则下方不会显示设备优先启动顺序选项。

禁止启动项类型

若光标的焦点在“禁止启动项类型”时，按下“Enter”键，则会进入禁止启动项类型子页面，如图 2-39所示：

图 2-39 禁止启动项类型页面

- 禁止所有：默认关闭，打开会禁止所有的启动项类型

- 禁止硬盘驱动器：默认关闭，打开会禁止所有硬盘驱动器类型的启动项

- 禁止网络设备：默认关闭，打开会禁止所有网络设备类型的启动项

- 禁止CD/DVD光驱：默认关闭，打开会禁止所有CD/DVD光驱类型的启动项

- 禁止USB闪存驱动器：默认关闭，打开会禁止所有USB闪存驱动器类型的启动项

- 禁止USB CD/DVD光驱：默认关闭，打开会禁止所有USB CD/DVD光驱类型的启动项

退出界面功能描述

该界面用来配置退出setup界面和更新BIOS相关的功能，有恢复初始值、保存退出、关机、重启、BIOS固件更新和启动管理器，如图 2-40所示：

图 2-40 退出页面

- 恢复初始值： 恢复/加载所有设置选项的默认值

- 保存退出：在保存设定之后退出

- 关机：关闭系统

- 重启：重启系统

- BIOS固件更新：可从U盘选择文件更新BIOS固件

- 启动管理器：进入启动管理器菜单

在SETUP中用U盘进行BIOS固件更新时，更新的U盘文件名只支持英文显示，中文的不支持，更新的文件应当放在U盘根目录中。

- BIOS固件更新过程中，请勿断电或重启！